《化学分析实验室内部质量控制指南——控制图的应用》

编制说明

一、任务来源

2011年CNAS化学专业委员会年度会议决定由牟德海牵头，由鲍晓霞、袁智能、乔建淮、王虎等组成工作组起草《化学分析实验室质量控制指南》。文件旨在为化学检测实验室按CNAS-CL01-2006 5.9条款的要求建立和实施内部质量控制程序提供指南。

二、编制思路

1、CNAS-CL01:2006 5.9条款“检测和校准结果质量的保证”包括内部质量控制(Internal Quality Control，IQC)，如重复检测和留样再测，和外部质量控制(External Quality Control，EQC)，如能力验证和实验室比对，两方面的内容。本指南仅限于内部质量控制，不涉及外部质量控制，文件名称定为《化学分析实验室内部质量控制指南》，文件的主要内容确定为控制图及其应用。

2、在文件编制过程中，CNAS-CL10:2012发布。CNAS-CL10:2012 5.9条款明确提出了控制图的要求：“c) 适用时，实验室应使用控制图监控实验室能力。质量控制图和警戒限应基于统计原理。实验室也应观察和分析控制图显示的异常趋势，必要时采取处理措施。”因此，在CNAS化学专业委员会会议上，决定为该文件加一个副标题“控制图的应用”，文件完整的名称为《化学分析实验室内部质量控制程序——控制图的应用》。

3、化学检测涉及的领域非常广泛，如食品检测、药物分析、环境监测、岩石矿物分析、石油化工产品检测等。不同领域的内部质量控制要求有各自的领域特色，控制要求和控制水平差异较大。本文件提出的IQC的基本原则应能涵盖所有这些活动，应能适用于绝大多数的情况。也就是说，本文件提出化学分析实验室最低的IQC要求，如果相关领域已有IQC要求，实验室应在满足本文件IQC要求的同时，还应满足相应领域的IQC要求。

三、文献调研情况

起草组查找、阅读和研究的重点文献如下：

(1) IUPAC: 1995, Harmonized Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories (Technical Report), Pure and Appl. Chem. 67(4), 649–666 (1995).

(2) H. Hovind, B. Magnusson, M. Krysell,  U. Lund, I. Mäkinen. Internal Quality Controll–Handbook for Chemical Laboratories. NT TECHN REPORT 569 ed 4th, 2011.

(3) ISO/TS 13530:2009. Water quality Guide to analytical quality control for water analysis. Geneva: International Organization for Standardization. 2009.

(4) Quality Assurance in Analytical Chemistry，该书是Analytical Techniques in the Sciences系列丛书中的一种，2007年出版，作者是英国LGC供职的Elizabeth Prichard 和 Vicki Barwick，出版者是John Wiley & Sons公司。

(5) Quality Assurance in the Analytical Chemistry Laboratory，作者是澳大利亚新南威尔士大学(the University of New South Wales)的D. Brynn Hibbert教授，出版者是Oxford University Press(牛津大学出版社), 出版时间为2007年。

(6) Guide to Quality in Analytical Chemistry，CITAC/Eurachem Guide联合编制，2002年发布。

(7) Quality Assurance in Chemical Testing Laboratories，NATA Technical Note 23 - September 2008。

(8) HOKLAS SC006 (2010): “Environmental Testing” Testing Category- Chemical Testing.

(9) HOKLAS SC020 (2011): Chemical Testing”, “Chinese Medicine”, “Construction Materials”, “Miscellaneous” and “Toys and Children’s Products”- Chemical Testing.

其中，文献(1)是IUPAC、IS0 和AOAC与1993年7月组织召开的第五届分析实验室内部质量保证体系协调国际会议的成果，于1994年5月在工作组会议上通过，1995年在Pure and Applied Chemistry第67卷第4期上发表。该文献的出版年代虽然比较早，但由于其权威性，是化学分析实验室内部质量控制的基础性文献。文献(2)是北欧创新中心(Nordic Innovation Center)的技术报告(NOEDTEST REPORT TR569)。该文献1984年首次发布，最新版本是2011年11月发布的第4版，由挪威、瑞典、丹麦和芬兰的5位专家编写。与文献(1)相比：文献(2)的突出特点是以控制图为中心展开，有丰富的取自作者所在实验室的实际例子，讲解非常详细，实操性强；而文献(1)则把控制图的内容作为文件的附录，且没有实例。文献(3)是关于水质理化分析质量控制的。文献(4)和(5)是专著，内部质量控制是其中的一部分内容，实操性稍差。文献(6)~(9)是认可机构发布的指南性文件或应用说明性文件，但偏于原则要求，实操性也不足。因此，本文件主要依据文献（2）编制，第7章“控制分析的频度”则主要依据文献（1）编写，但具体频度依据CNAS-CL10：2012进行了调整，以保持CNAS文件的协调一致性。

四、文件的架构和内容

基于文献调研，决定本指南以文献(2)为基础进行修改编制。文件分为10章加3个附录：

1	适用范围

2	术语和定义

3	控制图的原理

4	控制图的类型

5	控制样品的类型

6	控制限

7	控制分析的频度

8	控制数据的解释及失控的处置

9	控制数据的长期评估

10	参考文献

附录A 公式

附录B 表

附录C 示例