ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

NB

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 33008.1—XXXX

代替NB/T 33008.1-2013

电动汽车充电设备检验试验规范

第1部分：非车载充电机

Inspection and test specifications for electric vehicle charging equipment

Part 1: off-board charger

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家能源局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　检验规则	2

5　试验方法	2

附录A（资料性附录）　充电机试验项目表	24

附录B（资料性附录）　电池模拟测试系统	27

附录C（资料性附录）　停止充电响应时间	29

前  言

NB/T 33008《电动汽车充电设备检验试验规范》分为2个部分：

- 第1部分：非车载充电机；

- 第2部分：交流充电桩。

本部分为NB/T 33008的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分代替NB/T 33008.1—2013《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》。与NB/T 33008.1—2013相比，除编辑性修改外主要技术变化：

- 修改充电机测试系统结构图；

- 一般检查中，增加基本构成检查；

- 功能试验中，增加充电方式检查、绝缘检测功能试验、直流输出回路短路检测功能试验、车辆插头锁止功能试验、预充电功能试验、计量功能试验、唤醒功能试验；修改通信功能，其中增加对多充电口的协议一致性测试要求；

- 保护功能试验中，增加输出过载保护试验、开门保护试验、保护接地连续性试验、输出冲击电流试验、蓄电池二重保护功能试验、防逆流功能试验、接触器粘连试验、通信中断试验、安全信息提示试验、雷电防护试验；

- 防护试验中，增加防盐雾试验、防锈（防氧化）试验、防盗保护检查；

- 增加表面允许温度试验；

- 增加接地试验；

- 充电输出试验中，增加多充电口测试要求、恒功率输出试验、低压辅助电源试验、输出电流响应试验、启动输出过冲试验、输出正负母线对大地等效电容试验、休眠功耗试验、输出电压测量误差试验、输出电流测量误差试验、测量值更新时间试验；

- 修改控制导引试验，增加多充电口测试要求；

- 增加机械振动试验；

- 增加机械开关设备复核检查；

- 增加电缆管理及贮存检查；

- 修改电磁兼容试验。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国电力企业联合会提出。

本部分由能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- NB/T 33008.1—2013。

电动汽车充电设备检验试验规范                                     第1部分：非车载充电机

- 范围

本部分规定了电动汽车非车载充电机（以下简称充电机）的检验规则和试验方法。

本部分适用于充电机型式试验、出厂检验、到货验收。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1184—1996 形状和位置公差未注公差值

GB/T 2421.1—2008  电工电子产品环境试验 概述和指南（IEC 60068－1：1988，IDT）

GB/T 2423.1—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温（IEC60068-2-1：2007，IDT）

GB/T 2423.2—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温（IEC60068-2-2：2007，IDT）

GB/T 2423.4—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db： 交变湿热（12h+12h循环）（IEC60068-2-30：2005，IDT）

GB/T 2423.10—2008 	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc 和导则：振动(正弦)

GB/T 2423.16—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J及导则：长霉（IEC 60068-2-10：2005，IDT）

GB/T 2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾（IEC 60068-2-11：1981，IDT）

GB/T 2423.55  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验（IEC60068-2-75，IDT）

GB 4208 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529，IDT）

GB/T 18487.1—2015　电动汽车传导充电系统　第1部分：通用要求

GB/T 18487.2—20XX  电动汽车传导充电系统  第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容

GB/T 20234.1—2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

GB/T 20234.3—2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 27930—2015　电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 29317—2012 电动汽车充换电设施术语

GB/T 29318—2012 电动汽车非车载充电机电能计量

GB/T AAAA.1—XXXX 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备

GB/T BBBB—XXXX 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

NB/T 33001—XXXX 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

- 术语和定义

GB/T 18487.1—2015、GB/T 18487.2—20XX、GB/T 29317—2012、NB/T 33001—XXXX中界定的术语和定义适用于本文件。

- 检验规则

  - 产品的试验分型式试验、出厂检验和到货验收三大类。

  - 在下列情况下，产品必须进行型式试验：

- 新投产的产品（包括转厂生产的产品），应在生产鉴定前进行型式试验；

- 当设计变更，工艺或主要元器件改变，影响产品性能时，应在投入生产前进行型式试验；

- 停产两年以上的产品，应在再次投入生产前进行型式试验。

  - 每台产品均应进行出厂检验，经过生产厂家质量检验部门确认后，并具有证明产品合格的证明书方能出厂。

  - 到货验收试验项目可按照附录A的规定进行。

  - 合格判定

型式试验、出厂检验和到货验收项目按附录表A.1所示，当每个类别的所有试验项目都符合要求后，才能判定此类别合格，否则判定为不合格。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验系统

充电机试验系统如图1所示。

- 充电机测试系统结构

    - 试验环境条件

在本标准中，除环境试验条件外，其他试验均在测量和试验用标准大气条件下进行，即：

- 环境温度：+15 ℃～+35 ℃；

- 相对湿度：45 %～75 %；

- 大气压力：86 kPa～106 kPa。

在每一项目的试验期间，标准大气环境条件应相对稳定。

    - 试验电源条件

试验时供电电源条件为：

- 频率：50 Hz±0.5 Hz；

- 交流电源电压：220 V/380 V，允许偏差±5 %；

- 交流电源波形：正弦波，波形畸变因数不大于5 %；

- 交流电源系统的不平衡度：不大于5 %；

- 交流电源系统的直流分量：偏移量不大于峰值的2 %。

    - 试验仪器要求

除另有规定外，试验中所使用的仪器仪表准确度应满足下列要求：

- 一般使用的（数字）仪表准确度应根据被测量的误差按表2进行选择；

- 测量温度仪表的误差不超过±1 ℃；

- 测量时间用仪表：当测量时间大于1 s时，相对误差不大于0.5 %；测量时间不大于1 s时，相对误差不大于0.1 %；

- 所用仪器仪表的量程和准确度应根据测量的实际情况选择；所用仪器仪表应通过计量检定或校准，证书在有效期内。

- 测试仪表准确度的选择

| 误差 | (0,0.5 %] | (0.5 %,1.5 %] | (1.5 %,5 %] | (5 %,7.5 %] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表精度 | 0.1级 | 0.2级 | 0.5级 | 1.0级 |
| 数字仪表精度 | 6位半 | 5位半 | 4位半 | 4位半 |

    - 电流传感器

测量电流可选用电流表直接测量法或经电流传感器的二次测量法，传感器可选用分流器或霍尔传感器等，传感器应满足如下要求：

- 使用电流传感器时，应保证环境条件满足使用要求，必要时需要做隔离防护措施；

- 电流传感器应有足够的精度，并且比二次测量仪表精度至少高一个等级；

- 应选用量程适宜的电流传感器，被测电流在电流传感器量程1/5～4/5的范围内为宜。

    - 试验负载

推荐使用电阻负载，或者具备模拟电池电压和负载功能的电池模拟装置，如附录B所示。

  - 一般检查

    - 外观检查

检查充电机外壳应平整，无明显凹凸痕、划伤、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀、不应脱落；零部件紧固可靠，无锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤。

    - 标志检查

目测检查充电机铭牌位置和内容的正确性与完整性，铭牌内容应符合NB/T 33001—XXXX中9.1.1的规定。目测检查充电机上接线、接地及安全标志的正确性与完整性。对铭牌和标志，用棉花球沾水擦拭15s，再用浸过汽油试剂的布擦拭15 s，擦拭后内容应清晰可辨。

    - 基本构成检查

目测检查充电机的基本构成应包括动力电源输入、功率变换单元、车辆插头、控制单元、控制电源，也可包括有计量单元、人机交互单元等。

  - 功能要求试验

    - 充电方式检查

检查充电机的充电方式，充电机应具备自动充电方式，可具备手动充电方式。

- 自动充电方式试验。检查充电机应能通过通信方式自动进行充电流程。

- 手动充电方式试验。对于具备手动充电功能的充电机，仅限于专业人员在特殊情况下对设备进行调试或维护时使用。检查充电机应根据设定参数执行响应的操作，完成充电过程，且具有明确的操作指示信息。

    - 通信功能试验

- 搭建充电机与电池管理系统的通信环境，在充电过程中，检查充电机应能根据BMS发送的电池充电需求参数动态调整实际充电，执行响应动作，完成充电过程。

按照GB/T BBBB—XXXX规定的测试项目和测试步骤，对充电机进行协议一致性测试，测试结果应符合GB/T 27930—2015的规定。对于多充电口的充电机，应对每个充电接口分别进行协议一致性测试；声明具有同时充电功能的一机多充充电机，应同时对每一个充电接口进行协议一致性测试；声明具有排序功能的一机多充充电机，应排序对每一个充电接口进行协议一致性测试。

- 对于具备与上级监控管理系统通信功能的充电机，搭建充电机与上级监控系统的通信环境，在充电过程中，检查充电机应能随时响应上级监控系统数据召唤和远程控制，即时获得充电参数和充电实时数据。

    - 绝缘检测功能试验

检查充电机端应设置绝缘检测电路，且在供电接口连接后到车辆充电回路接触器K5和K6合闸充电之前，充电机应能闭合直流输出回路接触器K1和K2对其内部（含充电电缆）进行绝缘检测。

- 在绝缘检测前，模拟K1和K2外侧电压≥10 V，检查充电机应停止绝缘检测流程并发出告警提示；

- 按照GB/T AAAA.1—XXXX中6.3.4.5规定的方法进行绝缘故障测试，按照图2所示选择绝缘电阻测试点，充电机绝缘检测误差X为3%。

- 绝缘电阻测试点范围

    - 直流输出回路短路检测功能试验

在绝缘检测过程中，模拟直流输出回路出现短路故障，检查充电机应停止充电过程并发出告警提示。

    - 车辆插头锁止功能试验

充电连接装置完全连接并启动充电机，通过检查检测点1电压值，并施加符合GB/T 20234.1—2015中6.3.2规定的拔出外力，检查机械锁止装置的有效性。

通过检查电子锁反馈信号变化和机械锁是否能操作，检查电子锁止装置对机械锁止装置的联锁效果。当电子锁未可靠锁止时，检查充电机应不允许充电。在整个充电过程中（包括绝缘自检），检查充电机电子锁止应可靠锁止，不允许带电解锁且不应由人手直接操作解锁。充电结束充电接口电压降至60 V DC以下时，检查充电机可以解除电子锁。

    - 预充电功能试验

启动充电阶段，在K5、K6闭合前，分别模拟正常的车辆端电池电压（K1和K2外侧电压与通信报文电池电压误差范围≤±5 %且在充电机正常输出电压范围内）、非正常车辆端电池电压（K1和K2外侧电压与通信报文电池电压误差范围>±5 %和/或不在充电机正常输出电压范围内），闭合K5和K6，检查充电机应在检测到正常的车辆端电池电压后，将K1和K2前侧输出电压调整到当前电池电压减去1 V~10 V，再闭合K1和K2。

    - 显示功能试验

- 在正常充电过程中，模拟待机状态、充电状态、故障状态等，检查充电机的显示信息或状态应符合NB/T 33001—XXXX中6.7.1的规定。

    - 输入功能试验

对于具备手动充电功能的充电机，手动设置充电参数，检查充电机应能正确响应；模拟进行启停操作，检查充电机应能正确响应。

    - 计量功能试验

对于安装有电能表的充电机，检查电能表应符合GB/T 29318的规定，且符合以下要求：

- 电能表应配置有现场检定接口；

- 电能表的电源输入端可配置接触器等类似开关。

选用虚负载或实负载法进行计量数据一致性试验，检查充电机从电能表采集的数据与对应显示的内容保持一致。

    - 急停功能试验

检查充电机应安装急停装置。对一体式充电机启动急停装置时，检查其应能同时切断充电机的动力电源输入和直流输出接触器。对分体式充电机启动急停装置时，检查其应切断充电机直流输出接触器，也可同时切断充电机的动力电源输入。

    - 唤醒功能试验

对于具备休眠待机功能的充电机，模拟达到充电机唤醒条件（根据制造商声明的条件，如点亮显示屏、到达所设定充电启动时间）时，检查充电机应正常工作。

  - 保护功能试验

    - 输入过压保护试验

充电机连接负载，并设置在额定负载状态下运行。调整输入电源电压超过输入过压保护动作值时，检查充电机输入过压保护应启动，立即切断直流输出并发出告警提示。输入过压保护动作值不应低于115 %额定输入电压。

    - 输入欠压保护试验

充电机连接负载，并设置在额定负载状态下运行。调整输入电源电压低于输入欠压保护动作值时，检查充电机输入欠压保护应启动，立即发出告警提示。输入欠压保护动作值不应高于85 %额定输入电压。

    - 输出过压保护试验

设定输出过压保护动作值，人为模拟充电机输出过压故障，检查充电机应立即切断直流输出并发出告警提示。

    - 输出短路保护试验

充电机连接负载，并设置在额定负载状态下运行。短接充电机的直流输出端，检查充电机应自动进入恒流输出状态或切断直流输出，并发出告警提示。

    - 输出过载保护试验

检查充电机应能通过断路器、熔断器或其他组合实现过载保护。

    - 过温保护试验

模拟充电机内部温度超过过温保护值的情况，检测充电机应降低输出功率或停止输出，并发出告警提示。

    - 开门保护试验

对于充电机门打开可造成带电部位露出的充电机，在充电前，打开充电机门，检查充电机应无法启动充电；在正常充电过程中，打开充电机门，检查充电机应切断对电动汽车的供电，控制导引电路可保持通电。

    - 启动急停开关试验

充电机连接负载，并设置在额定负载状态下运行，启动急停开关，检查充电机应在100 ms内断开K1和K2，且直流输出电压应在1 s内下降至60 V以下。

    - 保护接地连续性试验

按照GB/T AAAA.1—XXXX中6.3.4.6规定的测试方法进行试验，充电机应在100 ms内断开K1和K2，且直流输出电压应在1 s内下降至60 V以下。

- 试验时，辅助电源A-不应与地线PE相连。

    - 连接检测信号断开试验

按照GB/T AAAA.1—XXXX中6.3.4.3规定的测试方法进行试验。

    - 输入冲击电流试验

充电机连接额定负载，启动充电机输出，用示波器或数据记录仪检测充电机输入峰值电流，检查充电机峰值电流不应超过额定输入电流的110 %。

    - 输出冲击电流试验

启动充电或暂停后恢复充电时，检查充电机在闭合接触器时产生的冲击电流(峰值)应控制在20 A以下。

    - 蓄电池反接试验

在启动充电阶段，模拟将动力蓄电池与充电机输出正、负极反置，闭合K5和K6，检查充电机应不允许充电并发出告警提示。

    - 蓄电池二重保护功能试验

在充电过程中，模拟输出电压超出车辆最高允许充电电压，或输出电流大于车辆当前需求电流，检查充电机应停止充电并发出告警提示；

模拟发送通信报文中蓄电池实时单体温度超出最高允许单体温度，或蓄电池实时单体电压超出最高允许单体电压时，检查充电机宜停止充电并发出告警提示。

    - 防逆流功能试验

检查充电机应具备防逆流功能（如，输出加二极管等）。

    - 接触器粘连试验

模拟充电机直流输出回路接触器触点粘连（如采用短接直流输出端使K1和K2为常闭状态、或者触发接触器节点信号），启动充电，检查充电机应不允许充电并发出告警提示。

    - 通信中断试验

按照GB/T AAAA.1—XXXX中6.3.4.1规定的测试方法进行试验，检查充电机应能停止充电。

    - 安全信息提示试验

充电机连接负载，设置额定负载下运行，检查充电机应具有明显的状态指示或文字提示，防止人员误操作。

    - 雷电防护试验

检查充电机应采取避雷防护措施，且符合GB/T 18487.1—2015中11.7的规定。

  - 防护试验

    - 防止固体异物进入试验

按照GB 4208的方法进行防止固体异物进入充电机壳体试验。

室外使用的充电机满足IP5X要求，将充电机放入密闭试验箱内进行试验，密闭试验箱内的粉末循环泵使滑石粉悬浮，滑石粉用金属方孔孔筛滤过，砂尘用量按试验箱容积计算2 kg/m3，试验持续8 h，试验后，观察滑石粉沉积量及沉积地点，应不足以影响充电机的正常操作或安全，并且通电后充电机运行正常。

室内使用的充电机应满足IP3X要求，将边缘无毛刺的直径2.5 mm的钢性钢棒以3.0 N的试验用力推入充电机外壳开口处，检查试具的直径不能通过充电机任何开口处。

对于分体式充电机，根据不同柜体的具体安装要求（室外使用或室内使用）进行上述相应试验。

    - 防止水进入试验

按照GB 4208的方法进行防止水进入充电机壳体试验。

室外使用的充电机满足IPX4要求，可进行摆管喷水试验或喷头淋水试验：

- 摆管喷水试验。将充电机放在摆管下，使摆管与垂直方向±180 °的范围内进行淋水，摆管最大半径1.6 m，充电机与摆管最大距离0.2 m，摆管每孔流量0.07 L/min，试验持续10 min。

- 喷头淋水试验。使用喷头对充电机进行淋水试验，水流量12.5 L/min，压力在50 kPa～150 kPa的范围内，试验期间压力应维持恒定，喷头需要除去平衡重物的挡板，使充电机外壳各个可能的方向都受到溅水，试验时间按充电机外壳表面积计算1 min/ m2，最少5 min。

试验后，检查充电机壳内无明显积水，或有进水，但不应影响充电机的正常操作或破坏安全性，且通电后充电机运行正常。

室内使用的充电机满足IPX2要求，将充电机固定在滴水台上，外壳在四个固定的位置在两个互相垂直的平面上与垂线各倾斜15 °，滴水流量3 mm/min，每一个倾斜位置持续试验2.5 min，试验后，检查充电机内无明显积水，或有进水，但不应影响充电机的正常操作或破坏安全性，且通电后充电机运行正常。

对于分体式充电机，根据不同柜体的具体安装要求（室外使用或室内使用）进行上述相应试验。

    - 防盐雾试验

试验前将充电机内印刷线路板、接插件等部件进行清洁，尽量避免手接触试样表面。将试样放入盐雾试验箱，试验所使用的盐为高品质的氯化钠，干燥时，碘化钠的含量不超过0.1 %，杂质的总含量不超过0.3 %。盐溶液的浓度为（5±1）%（质量比），可通过将质量为（5±1）份的盐溶解在质量为95份的蒸馏水或去离子水中。试验中试验箱内温度为（35±2）℃，Ph值维持在6.5~7.2内，持续时间48h。试验后对小试样应在自来水下冲洗5 min，然后用蒸馏水或者去离子水冲洗，然后晃动或用气流干燥去掉水滴。试样在标准恢复条件下放置，不少于1 h，且不超过2 h。进行目视检查，盐沉积量不超过GB/T 4797.6—2013中图7的规定。

    - 防锈（防氧化）试验

选取充电机铁质外壳、暴露的铁制支架、零件以及非铁质的金属外壳等材料部件，将待试部件浸入四氯化碳、三氯乙烷或等效脱脂剂中10min以去除所有油脂，然后将部件浸入（20±5）℃的氯化铵含量为10 %的水溶液中10 min。将试样上的液滴甩掉，但不擦干，然后将试样放进装有温度为（20±5）℃。的饱和水汽的空气盒子里10 min。试样在温度为（100±5）℃的加热箱里烘10 min后，试样表面不得出现锈迹。

    - 防盗保护检查

对于户外型充电机，检查其应具有防盗措施，或产品安装说明书中有相关要求。

  - 内部温升试验

参考环境空气温度为25 ℃，在充电机被测部位安装测温元件，位置包括动力电源输入电流所流经的回路，如接线端子、输入熔断器、输入断路器、输入接触器等；功率变换单元及其内部元器件、输入输出端子；直流输出电流所流经的回路，如接线端子、直流熔断器、直流接触器、功率电阻、电流采样分流器、车辆插头等。温度可用融化颗粒、变化指示器或热电偶进行测量，这些测量元件应放置到对被测定温度影响可忽略不计的地方，将柜门关好，输入额定电压，充电机设置在额定负载状态下稳定运行，使各发热元件的温度逐渐升至热稳定，热稳定的定义参见GB/T 2421.1—2008中4.8的规定，温升试验应符合表2的规定。

- 充电机内部各部件极限温升

| 内部测试点 | 极 限 温 升 K |
| --- | --- |
| 动力电源输入端子 | 70 |
| 输入断路器、接触器接线端子 | 70 |
| 塑料绝缘线 | 25 |
| 充电模块输入输出连接端子 | 50 |
| 功率电阻 | 25（距外表30 mm处空间） |
| 电流采样分流器端子连接处 | 70 |
| 熔断器端子连接处 | 70 |
| 直流接触器外壳与极柱 | 50 |
| 直流输出接线端子 | 70 |

  - 表面允许温度试验

充电机连接负载，并在额定功率下运行，测量充电机可触及部分最高允许温度应符合表3的规定。

- 充电机可触及部分的最高允许温度

| 可触及部分 | 可接触部分材料 | 最高允许温度 ℃ |
| --- | --- | --- |
| 手握可接触部分 | 金属材料 | 50 |
|  | 非金属材料 | 60 |
| 可触及但非手握部分 | 金属材料 | 60 |
|  | 非金属材料 | 85 |

  - 电击防护试验

    - 直接接触防护试验

通过IPXXB试验试具进行试验，充电机不用工具就能打开的外壳部分被打开后，试指应不易触及到危险带电部件。

    - 交流供电停电试验

在正常充电过程中，模拟交流供电停电，检查充电机应能在1 s以内将充电接口电压降至60 V以下，检查电子锁状态应与厂家声明一致；保持充电用连接装置处于完全连接状态，恢复对充电机的交流供电，检查充电机应不能继续本次充电且不能发送停电前的充电阶段报文。

  - 电气间隙和爬电距离试验

用量规或游标卡尺测量充电机规定部位的最小间隙应符合表4的规定。

- 电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压 V | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 700＜Ui≤950 | 14.0 | 20.0 |
| 当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12 mm，爬电距离不小于20 mm。 |  |  |

  - 接地试验

检查充电机的接地部件应符合以下规定：

  - 充电机金属壳体应设置接地螺栓，用量规或游标卡尺测量其直径不应小于6 mm，且有接地标志；

  - 充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，用量规或游标卡尺测量保护导体的截面积不应小于2.5 mm2；

  - 通过电桥、接地电阻试验仪或数字式低电阻试验仪测量，充电机内任意应该接地的点至总接地之间的电阻不应大于0.1 Ω，测量点不应少于3个，如果测量点涂敷防腐漆，需将防腐漆刮去，露出非绝缘材料后再进行试验，接地端子应有明显的标志。

  - 绝缘性能试验

    - 绝缘电阻试验

在充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间按表5规定施加直流电压，绝缘电阻不小于10 MΩ。

    - 介电强度试验

在充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间按表5规定施加1 min工频交流电压（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍），试验时，充电机泄漏电流值不应大于10 mA，试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象。

    - 冲击耐压试验

在充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间按表5规定施加3次正极性和3次负极性标准雷电波的短时冲击电压，每次间隙不小于5 s，脉冲波形1.2/50 μs，电源阻抗500 Ω，试验时其他回路和外露的导电部分接地，试验过程中，试验部位不应出现击穿放电，允许出现不导致损坏绝缘的闪络，如果出现闪络，则应复查介电强度，介电强度试验电压为规定值的75 %。

- 绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压 V | 绝缘电阻试验仪器的电压等级 V | 介电强度试验电压 kV | 冲击耐压试验电压 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60 | 250 | 1.0(1.4) | ±1.0 |
| 60＜Ui≤300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6.0 |
| 700 ＜Ui≤ 950 | 1000 | 2×Ui+1000 (2.8×Ui+1400) | ±6.0 |
| - 括号内数据为直流介电强度试验值。 - 出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10 %，试验时间1 s。 |  |  |  |

  - 充电输出试验

    - 试验点的选择

充电机输出试验应在表6给出的试验点进行（该试验点是指输入电压、输出电压和输出电流点的组合）。根据需要，试验时可增加其它试验点。

对于多充电口的充电机，根据制造商声明或产品说明书要求，每个充电接口的可能功率点都必须进行本部分5.12的测试。

- 充电机试验点

| 试验项目 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 试验点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒功率输出 | Uin | P/Imax 、Umax | Imax、In | 至少2个 |
| 稳流精度 | 85%Uin、Uin、115%Uin | Umin 、Umen、Umax | 20%In、50%In、100%In | 27 |
| 稳压精度 | 85%Uin、Uin、115%Uin | Umin 、Umen、Umax | 0%In、50%In、100%In | 27 |
| 电压纹波因数 | 85%Uin、Uin、115%Uin | Umin 、Umen、Umax | 0%In、50%In、100%In | 27 |
| 输出电流误差 | Uin | Umen | 20% In、50%In、100%In | 3 |
| 输出电压误差 | Uin | Umin 、Umen、Umax | 50%In | 3 |
| 输出电压测量误差 | Uin | Umin 、Umen、Umax | 0%In、50%In、100%In | 27 |
| 输出电流测量误差 | Uin | Umin 、Umen、Umax | 20% In、50%In、100%In | 27 |
| 效率 | Uin | Umin（或50% Umax） 、Umax | 20%In、50%In、100%In | 6 |
| 输入功率因数 | Uin | Umin（或50% Umax） 、Umax | 20%In、50%In、100%In | 6 |
| - Uin为额定输入电压值、Umax为允许输出电压上限值、Umen为允许输出电压中值、Umin为允许输出电压下限值、In为额定输出电流值、Imin为最小允许输出电流值、Imax为最大允许输出电流值、P为额定输出功率，P=Umax*In；对于无恒功率输出的充电机，In=Imax； - 效率和功率因数试验的输出电压应选择Umin和50%Umax中的最大值，并且不在输出电压为Umin（或50%Umax）、输出电流为50%In时的试验点进行试验。 |  |  |  |  |

    - 恒功率输出试验

对具备恒功率充电的充电机，根据制造商声明的恒功率充电曲线进行测试。典型恒功率充电原理如图3所示，输入电压为额定值，设定输出电压为上限电压，输出功率加至满载，调节负载使输出电压下降，检查实际输出电流随输出电压的降低而增大，且实际输出功率误差值不应大于额定输出功率的5 %即认为工作在恒功率区间。试验过程中检查恒功率区间为一段连续区间，区间内不能存在任何负载点不满足恒功率。

- 典型恒功率充电原理

    - 低压辅助电源试验

对于具有辅助电源的充电机，检查辅助电源电压应为12 V±5 %，辅助电源额定电流为10 A。

a) 在正常充电过程中，设定辅助电源的输出过压保护动作值，人为模拟辅助电源输出过压故障，检查辅助电源应停止输出；

b) 在正常充电过程中，设定辅助电源的输出流保护动作值，人为模拟辅助电源输出过流故障，检查辅助电源应停止输出；

c) 在正常充电过程中，人为模拟辅助电源输出短路，检查辅助电源应停止输出。

    - 稳流精度试验

充电机连接负载，并设置在恒流状态下运行，设定输出电流值，调整输入电压分别为85 %、100 %、115 %额定值时，调整输出电压在上、下限范围内，分别测量充电机输出电流值，找出上述变化范围内充电电流的极限值IM。在20 %～100 %额定输出电流值范围内改变输出电流设定值，重复上述测量。 稳流精度不应超过±1 ％。

测得的稳流精度按公式（1）计算：

δI=IM−IZIZ×100%………………………………（1）

式中：

δI —— 稳流精度；

IZ —— 交流输入电压为额定值且输出电压在上、下限范围内的中间值时，输出电流的测量值；

IM —— 输出电流的极限值。

    - 稳压精度试验

充电机连接负载，并设置在恒压状态下运行，设定输出电压值，调整输入电压分别为85 %、100 %、115 %额定值时，调整负载电流为0～100 %额定输出电流值，分别测量充电机的输出电压，找出上述变化范围内充电机输出电压的极限值UM。在上、下限范围内改变输出电压设定值，重复上述测量。稳压精度不应超过±0.5 ％。

测得的稳压精度按公式（2）计算：

δU=UM−UZUZ×100%………………………………（2）

式中：

δU —— 稳压精度；

UZ —— 交流输入电压为额定值且负载电流为50 %的额定输出电流时，输出电压的测量值；

UM —— 输出电压的极限值。

    - 电压纹波因数试验

充电机连接电阻式负载，并设置在恒压状态下运行，设定输出电压值，调整输入电压分别为85 %、100 %、115 %额定值时，调整负载电流为0～100 %额定输出电流值，分别测量直流输出电压、输出电压的交流分量有效值。在上、下限范围内改变输出电压设定值，重复上述测量。纹波系数试验用示波器要求：频带宽20 MHz，水平扫描速度0.5 s/DIV。纹波峰值系数不应超过1 %。

纹波系数按公式（3）计算：

Xrms=UrmsUDC×100%………………………………（3）

式中：

Xrms —— 纹波有效值系数；

Urms —— 输出电压交流分量有效值；

UDC —— 直流输出电压平均值。

    - 输出电流误差试验

充电机连接负载，并设置在恒流状态下运行，输入电压为额定值，设定输出电流在20 %～100 %额定输出电流值范围内，调整输出电压在上、下限范围内的中间值，分别测量充电机的输出电流IZ。在充电机设定的输出电流值大于等于30 A时，输出电流误差不应超过±1 %；在充电机设定的输出电流值小于30A时，输出电流误差不应超过±0.3 A。

测得的输出电流误差按公式（4）计算：

ΔI=Iz−IZ0IZo×100%………………………………（4）

式中：

△I —— 输出电流误差；

IZ —— 交流输入电压为额定值且输出电压在上、下限范围内的中间值时，输出电流的测量值；

IZ0 —— 设定的输出电流值。

    - 输出电压误差试验

充电机连接负载，并设置在恒压状态下运行，输入电压为额定值，设定输出电压在上、下限范围内，调整负载电流为50 %额定输出电流值，分别测量充电机的输出电压UZ。输出电压误差不应超过±0.5 %。

测得的输出电压误差按公式（5）计算：

ΔU=Uz−UZ0UZo×100%………………………………（5）

式中：

△U —— 输出电压误差；

UZ —— 交流输入电压为额定值且负载电流为50 %的额定输出电流时，输出电压的测量值；

UZ0 —— 设定的输出电压值。

    - 限压特性试验

充电机连接负载，并设置在恒流状态下运行，调整负载使输出电压增加，当输出电压超过设定值时，检查充电机应自动降低输出电流值，从而限制输出直流电压的增加；当输出电压回调到设定值以下时，检查充电机应恢复恒流状态运行。

    - 限流特性试验

充电机连接负载，并设置在恒压状态下运行，调整负载使输出电流增加，当输出电流超过设定值时，检查充电机应自动降低输出电压值，从而限制输出直流电流的增加；当输出电流回调到设定值以下时，检查充电机应恢复恒压状态运行。

    - 输出电流响应试验

按照GB/T AAAA.1—XXXX中6.3.5.3和6.3.5.4规定的方法分别进行输出电流响应时间和输出电流停止速率测试。

    - 启动输出过冲试验

对于自动充电，暂停充电后重新启动时充电机输出电压的过冲量不应超过车辆电池充电需求中电压需求的5 %；车辆电池充电需求中电流需求大于等于30 A时，输出电流过冲不应大于需求值的5 %；电流需求电流小于30 A时，输出电流过冲不应大于1.5 A。

对于手动充电，用示波器或数据记录仪检测输出电压变化曲线，检查充电机在开机启动过程中，输出电压过冲量不应超过当前设定值的5 %；在设定的输出直流电流大于等于30 A时，输出电流过冲量不应大于当前设定值的5 %；在设定的输出直流电流小于30 A时，输出电流过冲量不应大于1.5 A。

    - 输出正负母线对大地等效电容试验

充电机所有元器件和模块全部安装后，利用测量仪器检查直流输出正、负母线对大地等效电容大小，对于额定输出功率不大于150 kW的充电机，等效电容均不应大于0.5 uF；对于额定输出功率大于150 kW的充电机，等效电容均不应大于1 uF。

    - 休眠功耗试验

对于具备休眠待机功能的充电机，在额定输入电压下，启动休眠待机功能，检查充电机的休眠待机功耗不应大于额定输出功率的0.15 %或不大于50 W。

    - 输出电流测量误差试验

充电机连接负载，并设置在恒流状态下运行，输入电压为额定值，设定充电需求报文中输出电流值在额定输出电流值范围内，调整输出电压在上、下限范围内，分别测量充电机的实际输出电流IZ，并记录充电机显示的输出电流值或充电机充电状态报文中的电流输出值IZC。输出电流测量误差不超过±（1.5%*IZ+1）A。

输出电流测量误差按公式（6）计算：

ΔIc=IZ- IZC………………………………（6）

式中：

△I —— 输出电流测量误差；

IZ —— 充电机实际输出电流测量值；

IZC —— 充电机上显示或充电机充电状态报文中输出电流值。

    - 输出电压测量误差试验

充电机连接负载，并设置在恒压状态下运行，输入电压为额定值，设定充电需求报文中输出电压值在额定输出电压值范围内，调整输出电压在上、下限范围内，分别测量充电机的实际输出电压UZ，并记录充电机显示的输出电压值或充电机充电状态报文中的输出电压值UZC。输出电压测量误差不超过±5 V。

输出电压测量误差按公式（7）计算：

ΔUc=UZ- UZC………………………………（7）

式中：

△U —— 输出电压测量误差；

UZ —— 充电机实际输出电压测量值；

UZC —— 充电机上显示或充电机充电状态报文中输出电压值。

    - 测量值更新时间试验

充电机连接负载，并设置在恒流状态下运行，模拟BMS发送充电需求电流值IO，改变充电需求电流值为IN，（｜IN-IO｜≤20A），在整个过程中记录充电机实际输出电流的变化和充电机充电状态报文中电流值，将充电机实际输出电流值INZ的时间设为TO，记录充电机发送的充电状态报文值INC的时间为TN，检查充电机发送的充电状态报文中参数刷新时间(TN-TO)不大于1 s。充电机实际输出电流值INZ误差应符合5.12.7的规定，充电机发送的充电状态报文值INC误差应符合5.12.15的规定。

- 测量值更新时间

    - 效率试验

充电机连接负载，设置在恒压状态下运行，输入额定电压，设定输出电压为上限值，调整负载电流为20 %～100 %额定电流，测量充电机的输入有功功率和输出功率；调整充电机在恒流状态下运行，输入额定电压，设定输出电流为20 %～100 %额定值，在上、下限范围内改变输出电压设定值，再次测量充电机的输入有功功率和输出功率。充电机效率应符合NB/T 33001—XXXX的规定。

充电效率按公式（8）计算：

η=PZPj×100%…………………………（8）

式中：

η —— 效率；

Pz —— 直流输出功率；

Pj —— 交流（直流）输入有功功率。

    - 输入功率因数试验

充电机连接负载，并设置在恒压状态下运行，输入额定电压，设定输出电压为上限值，调整负载电流为20 %～100 %额定电流，测量充电机的输入功率因数；调整充电机在恒流状态下运行，输入额定电压，设定输出电流为20 %～100 %额定值，在上、下限范围内改变输出直流电压设定值，再次测量充电机的输入功率因数。充电机功率因数应符合表8的规定。

  - 充电模式和连接方式检查

目测检查充电机的充电模式和连接方式应符合GB/T 18487.1—2015中5.1规定的充电模式4和连接方式C。

  - 接口结构尺寸检查

检查充电机所配置的充电用连接装置应具备符合GB/T 20234.1—2015、GB/T 20234.3—2015的规定的证明材料，或者按照GB/T AAAA.1—XXXX中6.2规定的方法对车辆插头的结构尺寸、插头空间尺寸进行复核。

  - 控制导引试验

按照GB/T AAAA.1—XXXX中6.3.2、6.3.3、6.3.5规定的测试项目和测试步骤，对充电机进行控制导引测试，测试结果应符合GB/T 18487.1—2015的规定。对于多充电口的充电机，应对每个充电接口分别进行控制导引测试，各接口的控制导引功能应该独立运行完全隔离。

  - 机械强度试验

按照GB/T 2423.55的规定进行试验，剧烈冲击能量为20 J，使用撞击元件等效质量5 kg，跌落高度0.4 m。在充电机每个支撑部件的垂直面选取3个不同部位分别进行摆锤试验再在充电机水平面选取3个不同部位进行垂直落锤试验，试验后充电机耐湿热性能不应降低，IP等级不受影响，门的操作和锁止点不应损坏，不会因变形而使带电部分与外壳相接触。机械强度试验后再进行IP防护和交变湿热试验。

  - 机械振动试验

按GB/T 2423.10—2008中试验Fc的试验方法进行，在10Hz～150Hz范围内，在每个轴向上，位移幅度为3.5mm或加速度幅值为10m/S2。试验结束后检查充电桩内部元器件无松动脱落现象；充电桩通电，各项功能和技术指标均正常。

  - 噪声试验

将充电机放置在消音室内，连接负载，并设置在额定负载状态下稳定运行2 h。距充电机前、后、左、右水平位置1 m处，离地面高度1 m～1.5 m处测量噪声，测得的噪声最大值应符合表7的要求。根据不同的安装场所，充电机在使用时的噪声要符合相关法律法规的要求。如果实测值大于相关法律法规的要求，充电机在安装时应加装额外的降低噪声的设备以满足要求。

- 噪音级别要求

| 噪音等级 | 噪声最大值 dB |
| --- | --- |
| Ⅰ级 | 噪声≤55 |
| Ⅱ级 | 55<噪声≤80 |
| Ⅲ级 | 噪声>80 |

  - 环境试验

    - 低温试验

充电机放入环境试验箱，按照GB/T 2423.1—2008的 “试验Ad：散热试验样品温度渐变的低温试验”，试验温度：-20 ℃（室外型）或-5 ℃（室内型），待环境试验箱达到试验温度稳定后充电机通电，检查充电机各项功能应正常，试验温度持续2 h后，在试验环境下按5.12.4的规定测试充电机稳流精度。

    - 高温试验

充电机放入环境试验箱，按照GB/T 2423.2—2008的“试验Bd：散热试验样品温度渐变的高温试验”，试验温度：50 ℃，待环境试验箱达到试验温度稳定后充电机通电，检查充电机各项功能应正常，试验温度持续2 h后，在试验环境下按5.12.4的方法测试充电机的稳流精度。

    - 交变湿热试验

充电机放入环境试验箱，按照GB/T 2423.4—2008的“试验Db：交变温热（12h+12h循环）”，试验温度：40 ℃，循环次数：2次。在湿热试验结束前2 h进行绝缘电阻和介电强度复试，绝缘电阻应不小于1 MΩ，介电强度按要求的75 %施加测量电压。试验结束后，在环境箱内恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能正常。

  - 机械开关设备的复核检查

    - 开关和隔离开关

充电机内开关和隔离开关应符合GB/T 18487.1—2015中10.2.1的规定。

    - 接触器

充电机内交流/直流接触器应符合GB/T 18487.1—2015中10.2.2的规定。

    - 断路器

充电机内断路器应符合GB/T 18487.1—2015中10.2.3的规定。

    - 继电器

充电机内功率继电器应符合GB/T 18487.1—2015中10.2.4的规定。

  - 电缆管理及贮存检查

检查充电机在未使用时其车辆插头的贮存方式，车辆插头应存放在地面上方0.5 m~1.5 m处（除地面安装设备）；对采用长度超过7.5 m的电缆的充电机，检查在未使用时自由电缆长度应不超过7.5 m；对于未在充电机本体上设置车辆插头贮存装置，检查产品说明书应有外置车辆插头贮存装置的安装位置相关说明，且随桩配置车辆插头贮存装置。

  - 电磁兼容试验

    - 概述

本章节规定了充电机的抗扰度要求和发射要求，以及试验配置、负载条件、测试过程中的操作条件等要求。

充电机应同时符合本章节规定的抗扰度和发射要求。本章节规定的所有测试项目可按照任何顺序进行试验。

本章节的电磁兼容要求是基于充电机的端口和安装使用环境给出的。端口的分类和定义参见GB/T 18487.2—201X第3节。安装使用环境条件/限制参见GB/T 18487.2—201X第6.3节。制造商应说明充电机的安装使用环境。当制造商未规定充电机的预期使用的环境时，应实施最严格的发射和抗扰度试验，即采用最低的发射限值和最高的抗扰度试验等级。

    - 试验配置

所有电磁兼容试验应使用由制造商提供的典型的充电机和通信电缆（在传导电能传输端口，以下简称CPT端口）。若充电机未提供电缆，试验应在电缆的典型长度下进行。

    - 试验负载条件

具有通信功能（在充电机和车辆之间）的充电机的通信线应按GB/T 18487.2—201X附录C进行端接，通信信号必须由各自的模拟器提供并经由适合的耦合装置馈入。

若充电机具有大量类似端口，则应选择足够数量的端口来模拟实际运行状况，并确保覆盖了所有不同类型的终端，如所有端口数量的20%或至少四个端口。

充电机的CPT端口应连接到AE（辅助设备），该AE包括由AN（人工网络）和/或ISN（阻抗稳定网络）所形成的车辆模拟器，并与可调电阻负载相连。

    - 测试过程中的操作条件

试验计划中应规定充电机的配置和运行模式，且试验报告中应准确记录试验时的实际条件。

充电机应考虑在以下两种运行模式下进行试验：

待机模式：模拟充电机正常供电，其车辆插头插入车辆插座，此时充电机处于未充电状态（例如，当车辆电池已充满电或等待电网决定何时充电）；

充电模式：试验过程中，充电机的输出电流处于产生最高发射情况的功率。

- 当没有负载连接时无需进行评估，在待机模式中已充分考虑。

若充电机和车辆之间（如：充电控制）使用非控制导引方式或其他信号（例如电力线载波PLC）方式的通信，则试验应在最恶劣的信号情况下进行，如选择制造商规定的最大通信速率的信号。

试验应在充电机规定的电压范围和额定输入电压下进行，除非相关基础标准另有规定。

在充电模式下进行试验时应调节阻性负载，使得充电机在额定输出电压情况下，发射测量在功率分别为最大额定功率的20%，50%和80%状态下进行，抗扰度测量在额定功率的50%下进行。

    - 抗扰度要求

5.22.5.1 试验要求

根据充电机预期使用的环境，试验要求见表8和表9。

后续表中所有提及的“信号/控制端口”均指充电机的电源输入侧的端口。充电机电源输出和负载侧无浪涌抗扰度要求，除非制造商说明书中规定的典型充电电缆超过30 m。

- 充电机抗扰度要求（除住宅环境外）

| 试验项目 （依据的基础标准） | 干扰施加的端口 | 受试设备的工作模式 | 试验要求 | 单位 | 性能判据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度 | 外壳 | 待机和充电模式 | ±6（接触） ±8（空气） | kV kV | B |  |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 外壳 | 待机和充电模式 | 10 (80 MHz ~1 GHz、 1.4 GHz ~2.7 GHz) | V/m | A |  |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 交流电源输入 | 待机和充电模式 | 4 5/50 100 | kV Tr/Th, ns 重复频率kHz | B |  |
|  | 有线网络和信号/控制 | 待机和充电模式 | 2 5/50 100 | kV Tr/Th, ns 重复频率kHz | B | 仅适用于连接线缆总长超过3 m的端口。 |
|  | CPT | 待机模式 | 2 5/50 100 | kV Tr/Th, ns 重复频率kHz | B | 仅适用于连接线缆总长超过30 m的端口。 |
| 浪涌抗扰度 | 交流电源输入 | 待机和充电模式 | 1.2/50 (8/20) 共模4 差模2 | μs kV kV | B | 电压逐级施加。 |
|  | 有线网络和信号/控制 | 待机和充电模式 | 1.2/50 (8/20) 共模2 差模1 | μs kV kV | B | 1、电压逐级施加；2、仅适用于连接线缆总长超过30 m的端口。 |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 交流电源输入 | 待机和充电模式 | 10 (0.15 ~80 MHz) | V (rms) | A |  |
|  | 有线网络和信号/控制 | 待机和充电模式 | 10 (0.15~80 MHz) | V (rms) | A | 仅适用于连接线缆总长超过30 m的端口。 |
|  | CPT | 待机和充电模式 | 10 (0.15~80 MHz) | V (rms) | A | 仅适用于连接线缆总长超过30 m的端口。 |
| 电压暂降和短时中断抗扰度 | 交流电源输入 | 待机和充电模式 | 40%，持续10周期 70%，持续25周期 80%，持续250周期 0%，持续250周期 |  | C C C C |  |
| 工频磁场抗扰度 | 外壳 | 待机和充电模式 | 30（32A以下系统） 100（32A以上系统） | A/m A/m | A | 仅适用于包含对磁场敏感装置的设备。 |

- 充电机抗扰度要求（住宅环境）

| 试验项目 | 干扰施加的端口 | 受试设备的工作模式 | 试验要求 | 单位 | 性能判据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度 | 外壳 | 待机和充电模式 | ±6（接触） ±8（空气） | kV kV | B |  |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 外壳 | 待机和充电模式 | 3 (80 MHz ~1 GHz、 1.4 GHz ~2.7 GHz) | V/m | A |  |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 交流电源输入 | 待机和充电模式 | 2 5/50 5 | kV Tr/Th, ns 重复频率，kHz | B |  |
|  | 有线网络和信号/控制 | 待机和充电模式 | 2 5/50 5 | kV Tr/Th, ns 重复频率kHz | B | 仅适用于连接线缆总长超过3 m的端口。 |
|  | CPT | 待机模式 | 2 5/50 5 | kV Tr/Th, ns 重复频率，kHz | B | 仅适用于连接线缆总长超过30 m的端口。 |
| 浪涌抗扰度 | 交流电源输入 | 待机和充电模式 | 1.2/50 (8/20) 共模2 差模1 | μs kV kV | B | 电压逐级施加。 |
|  | 有线网络和信号/控制 | 待机和充电模式 | 1.2/50 (8/20) 共模2 差模1 | μs kV kV | B | 1、电压逐级施加；2、仅适用于连接线缆总长超过30 m的端口。 |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 交流电源输入 | 待机和充电模式 | 3 (0.15 ~80 MHz) | V (rms) | A |  |
|  | 有线网络和信号/控制 | 待机和充电模式 | 3 (0.15~80 MHz) | V (rms) | A | 仅适用于连接线缆总长超过30 m的端口。 |
|  | CPT | 待机和充电模式 | 3 (0.15~80 MHz) | V (rms) | A | 仅适用于连接线缆总长超过30 m的端口。 |
| 电压暂降和短时中断抗扰度 | 交流电源输入 | 待机和充电模式 | 40%，持续10周期 70%，持续25周期 80%，持续250周期 0%，持续250周期 |  | C C C C |  |
| 工频磁场抗扰度 | 外壳 | 待机和充电模式 | 30（32A以下系统） 100（32A以上系统） | A/m A/m | A | 仅适用于包含对磁场敏感装置的设备。 |

5.22.5.2 性能判据

充电机应维持在一种安全状态，作为本章节中规定的试验实施结果。进一步指导信息见标准 GB/T 18487.1—2015。

在交流电源输入端口上实施浪涌和电快速瞬变/脉冲群时，应使用合适的仪器进行测量，该仪器可测量直流输出端口上相关的瞬态幅值。这种测量应按照GB/T 18487.2—201X 附录E所描述的布置进行。应满足附录E的要求。

当受试设备有计量和计费功能时，相应的性能判据应按照适用的产品标准进行定义，例如GB/T 17215.321。

充电机制造商应提供EMC试验过程中或试验后的功能描述和性能判据定义。

- 性能判据A

试验实施的过程中或试验后，充电机应在制造商所定义的容许范围内，按照预期继续运行。其运行状态不允许改变（即充电模式下继续保持充电，待机模式下保持闲置状态）。

- 状态的改变包括充电电流的任意变化（超过制造商定义的容许范围）。

- 性能判据B

试验完成后，充电机应在制造商所定义的容许范围内，按照预期继续运行。此外，在试验实施过程中，应保持充电机的主要功能（在制造商所定义的容许范围内）。次要功能（包括显示等）在试验过程中允许性能降级，但应在试验后恢复到初始状态。

试验实施后，充电机应不改变其运行状态（即充电模式下继续保持充电，待机模式下保持闲置状态）。

- 状态的改变包括充电电流的任意变化（超过制造商定义的容许范围）。

- 性能判据C

试验实施的过程中和试验后，充电机变化到故障保护状态。如已符合GB/T18487.1—2015中定义的安全要求，这种状态需要用户干预以重启充电或自动恢复充电。

    - 发射要求

5.22.6.1低频骚扰的限值和试验条件

表10规定了低频骚扰现象的评估要求。

- 低频骚扰的评估要求

| 试验项目 | 试验端口 | 参考标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谐波电流 | 交流电源输入 | GB/T 18487.2—201X第8.2.2节 | 谐波电流仅适用于下列类别中的充电机： - 额定电压小于等于220V，单相，三线； - 额定电压小于等于690V，三相，四线或五线； - 额定频率 50Hz。 对于每相输入电流大于75A的充电机，由于限值和测量方法尚在考虑中，其测量建议在每相输入电流不大于75A的最大模块数量配置下进行。 |
| 电压波动和闪烁 | 交流电源输入 | GB/T 18487.2—201X第8.2.3节 | / |

5.22.6.2射频骚扰的限值和试验条件

充电机按照其应用环境进行分类。这些定义详见GB 4824—2013第5章并汇总如下：

A类设备是非家用和不直接连接到住宅低压供电网设施中使用的设备。

A类设备应满足A类限值。

对于A类充电机，产品附带的使用说明书应包含以下警告：

警告：此设备不能应用于居住环境，在这类环境中可能无法对无线电通信提供充分的保护。

B类设备是家用设备和直接连接到住宅低压供电网设施中使用的设备。

B类设备应满足B类限值。

表11规定了射频骚扰的评估要求。

- 射频骚扰的评估要求

| 试验项目 | 试验端口 | 参考标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传导骚扰 （150kHz~30MHz） | 交流电源输入 | GB/T 18487.2—201X第8.3.2节 |  |
|  | CPT | GB/T 18487.2—201X第8.3.3节 | 具体又细分为：充电电缆共模骚扰电流的试验、CPT端口的骚扰电压测量、CPT端口中用于电动汽车信号/控制和/或通信功能端口的骚扰电压测量（150kHz~30MHz） |
|  | 有线网络和信号/控制端口 | GB/T 18487.2—201X第8.3.4节 | 单独连接到CAN总线的网络端口无需进行符合性验证。 |
| 辐射骚扰 （保护车辆无钥匙进入系统的要求） | 外壳 | GB/T 18487.2—201X第8.3.5.1节 | 频率范围20kHz~185kHz |
| 辐射骚扰 （150kHz~1GHz） | 外壳 | GB/T 18487.2—201X第8.3.5.2节 |  |

- （资料性附录）
充电机试验项目表

充电机试验项目如表A.1所示。

  - 充电机试验项目表

| 序号 | 试验项目 |  | NB/T33001—XXXX对应章节 | 型式试验 | 出厂检验 | 到货验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 |  |  |  |  |  |
|  | 外观检查 |  | － | √ | √ | √ |
|  | 标志检查 |  | 9.1 | √ | √ | √ |
|  | 基本构成检查 |  | 4 | √ | √ | √ |
| 2 | 功能试验 |  |  |  |  |  |
|  | 充电方式检查 |  | 6.1 | √ | √ | √ |
|  | 通信功能试验 |  | 6.2 | √ | √ | √ |
|  | 绝缘检测功能试验 |  | 6.3 | √ | √ | √ |
|  | 直流输出回路短路检测功能试验 |  | 6.4 | √ | － | － |
|  | 车辆插头锁止功能试验 |  | 6.5 | √ | √ | √ |
|  | 预充电功能试验 |  | 6.6 | √ | √ | － |
|  | 显示功能试验 |  | 6.7.1 | √ | √ | √ |
|  | 输入功能试验 |  | 6.7.2 | √ | √ | √ |
|  | 计量功能试验 |  | 6.8 | √* | － | － |
|  | 急停功能试验 |  | 6.9 | √ | √ | √ |
|  | 唤醒功能试验 |  | － | √* | － | － |
| 3 | 保护功能试验 |  |  |  |  |  |
|  | 输入过压保护试验 |  | 6.10.1 | √ | √ | √* |
|  | 输入欠压保护试验 |  |  | √ | √ | √* |
|  | 输出过压保护试验 |  | 6.10.2 | √ | √ | － |
|  | 输出短路保护试验 |  | 6.10.3 | √ | √ | － |
|  | 输出过载保护试验 |  |  | √ | √ | － |
|  | 过温保护试验 |  | 6.10.4 | √ | √* | － |
|  | 开门保护试验 |  | 6.10.5 | √ | √ | √ |
|  | 启动急停开关试验 |  | 6.10.6 | √ | √ | √ |
|  | 保护接地连续性试验 |  |  | √ | － | － |
|  | 连接检测信号断开试验 |  |  | √ | √ | √ |
|  | 输入冲击电流试验 |  | 6.10.7 | √ | √ | － |
|  | 输出冲击电流试验 |  | 6.10.8 | √ | √ | － |
|  | 蓄电池反接试验 |  | 6.10.9 | √ | √ | － |
|  | 蓄电池电压与通信报文不符试验 |  |  | √ | － | － |
|  | 蓄电池电池超过充电机范围试验 |  |  | √ | － | － |
|  | 蓄电池二重保护功能试验 |  | 6.10.10 | √ | － | － |
|  | 防逆流功能试验 |  | 6.10.11 | √ | － | － |
|  | 接触器粘连试验 |  | 6.10.12 | √ | － | － |
|  | 通信中断试验 |  | 6.10.13 | √ | － | － |
|  | 安全信息提示试验 |  | 6.10.14 | √ | － | － |
|  | 雷电防护试验 |  | 6.10.15 | √ | － | － |
| 4 | 防护试验 |  |  |  |  |  |
|  | 防止固体异物进入试验 |  | 7.3.1 | √ | － | － |
|  | 防止水进入试验 |  |  | √ | － | － |
|  | 防霉变试验 |  | 7.3.2 | √ | － | － |
|  | 防盐雾试验 |  |  | √ | － | － |
|  | 防锈（防氧化）试验 |  | 7.3.3 | √ | － | － |
|  | 防盗保护检查 |  | 7.3.5 | √ | √ | √ |
| 5 | 内部温升试验 |  | 7.4 | √ | － | － |
| 6 | 表面允许温度试验 |  | 7.5.1 | √ | － | － |
| 7 | 电气防护试验 |  |  |  |  |  |
|  | 直接接触防护试验 |  | 7.5.2 | √ | √ | √ |
|  | 带电部件外露断电试验 |  |  | √ | √ | √ |
|  | 交流供电停电试验 |  |  | √ | √ | √ |
| 8 | 电气间隙和爬电距离试验 |  | 7.5.3 | √ | － | － |
| 9 | 接地试验 |  | 7.5.4 | √ | － | － |
| 10 | 绝缘性能试验 |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻试验 |  | 7.6.1 | √ | √ | √ |
|  | 介电强度试验 |  | 7.6.2 | √ | √ | √ |
|  | 冲击耐压试验 |  | 7.6.3 | √ | － | － |
| 11 | 充电输出试验 |  |  |  |  |  |
|  | 恒功率输出试验 |  | 7.7.2 | √* | － | － |
|  | 低压辅助电源试验 |  | 7.7.3 | √ | √ | － |
|  | 稳流精度试验 |  | 7.7.4 | √ | √ | √* |
|  | 稳压精度试验 |  | 7.7.5 | √ | √ | √* |
|  | 电压纹波因数试验 |  | 7.7.6 | √ | √* | √* |
|  | 输出电流误差试验 |  | 7.7.7 | √ | √ | √* |
|  | 输出电压误差试验 |  | 7.7.8 | √ | √ | √* |
|  | 限压特性试验 |  | 7.7.9 | √ | √ | － |
|  | 限流特性试验 |  |  | √ | √ | － |
|  | 输出电流响应试验 |  | 7.7.10 | √ | － | － |
|  | 启动输出过冲试验 |  | 7.7.11 | √ | － | － |
|  | 输出正负母线对大地等效电容试验 |  | 7.7.12 | √ | － | － |
|  | 休眠功耗试验 |  | 7.8 | √* | － | － |
|  | 输出电流测量误差试验 |  | 7.9 | √ | － | － |
|  | 输出电压测量误差试验 |  |  | √ | － | － |
|  | 测量值更新时间试验 |  |  | √ | － | － |
|  | 效率试验 |  | 7.10 | √ | √ | √* |
|  | 输入功率因数试验 |  |  | √ | √ | √* |
| 12 | 充电模式和连接方式检查 |  | 7.11 | √ | √ | √ |
| 13 | 接口结构尺寸检查 |  |  | √ | － | － |
| 14 | 控制导引试验 |  | 7.12、7.13 | √ | √ | √ |
| 15 | 机械强度试验 |  | 7.14 | √ | － | － |
| 16 | 机械振动试验 |  | 7.15 | √ | － | － |
| 17 | 噪声试验 |  | 7.16 | √ | － | － |
| 18 19 | 环境试验 |  |  |  |  |  |
|  | 低温试验 |  | 7.19.1 | √ | － | － |
|  | 高温试验 |  | 7.19.2 | √ | － | － |
|  | 交变湿热试验 |  | 7.19.3 | √ | － | － |
| 20 | 机械开关设备的特性检查 |  |  |  |  |  |
|  | 开关和隔离开关 |  | 7.17.1 | √ | － | － |
|  | 接触器 |  | 7.17.2 | √ | － | － |
|  | 断路器 |  | 7.17.3 | √ | － | － |
|  | 继电器 |  | 7.17.4 | √ | － | － |
| 21 | 电缆管理及贮存检查 |  | 7.18 | √ | √ | √ |
| 22 | 电磁兼容试验 |  |  |  |  |  |
|  | 抗扰度试验 |  | 7.20.5 | √ | － | － |
|  | 发射试验 |  | 7.20.6 | √ | － | － |
|  |  | - “√”必检项目；“√*”表示选检项目。 |  |  |  |  |

- （资料性附录）
电池模拟测试系统

电池模拟装置原理如图B.1所示，对应推荐参数见表B.1。

  - 举例电池模拟装置

  - 电池模拟装置推荐参数

| 符号 | 数值 |
| --- | --- |
| L1 | 0 |
| Cx | 不使用 |
| Cy+/- | 2 μF |
| C2 | 5600μF |
| S0,S1,S3,S4 Sa,Sb | Sb,S3-常开 （不使用） |
| R1 | 20~200mΩ |
| R2 | 0.1~2mΩ |
| R3 | 不使用 |
| R4 | 0Ω |
| R5 | 不使用 |
| U1 | 不使用 |
| V0 | 0-950 V |
| V1 | 0-950 V |

- （资料性附录）
停止充电响应时间

  - 停止充电分类

- 正常停止充电：用户、车辆或供电设备中止充电过程，并非由故障导致停机；

- 故障停止充电：供电设备或车辆检测到故障而中止充电过程；

- 紧急停止充电：供电设备或车辆检测到故障而紧急中止充电过程，如出现安全危险。

  - 故障停止充电要求

- 当充电机检测到故障进行停机时，应能在控制充电接口输出能力满足以下要求：

- 在1 s或10 s内打开接触器K1K2。

  - 紧急停止充电要求

- 当充电机进行紧急停机时，应能控制充电接口输出能力满足以下要求：

- 在50 ms内输出电流≤5A；

- 在1 s内输出电压≤60V（DC+与DC-之间、DC+与PE之间、DC-与PE之间）；

- 在100 ms内打开接触器K1K2。

  - 停止充电测试用例

在充电过程中，充电机因故障或紧急停止充电测试用例见表C.1，停止充电时间测试如图C.1所示。

  - 停止充电测试用例

|  | 从故障发生起计时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电流降至5 A以下 | 电压降至60V DC以下 | 打开接触器K1K2 |
| 机械锁故障 | 50ms | — | — |
| 控制导引断路 | — | — | 100ms |
| 保护接地连续性丢失 | — | — | 100ms |
| 充电机不能允许继续充电 | — | — | 100ms |
| 紧急停机 | — | 1s | 100ms |
| 电池过压故障 | — | — | 1s |
| 通信超时 | — | — | 10s |

  - 停止充电测试示意图

_________________________________